Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

ОТЧЕТ

к практическому занятию №1

на тему:

«ТЕХНОЛОГИИ MMX, SIMD»

БГУИР 6-05-0612-02 113

Выполнил студент группы 453503 ХАЛАМОВ Николай Андреевич

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. Информатики МАКСИМЧИКОВ АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 Индивидуальное задание

Обработать массивы из 8 элементов по следующему выражению Fi=Ai*Bi+Ci-D[i], i=1...8. Используются следующие массивы: A, B и С – 8 разрядные целые знаковые числа (_int8); D – 16 разрядные целые знаковые числа (_int16). Полученный результат отобразить на форме с использованием соответствующих элементов. При распаковке знаковых чисел совместно с командами распаковки использовать команды сравнения (сравнивать с нулём перед распаковкой).

Цель работы – изучить технологию MMX, модель SIMD и систему команд расширения, а также получить практические навыки параллельной обработки данных с использованием ассемблерных вставок на языке C++.

2 Выполнение работы

Для реализации поставленной задачи была использована технология MMX (Multimedia Extensions), которая представляет собой SIMD-архитектуру (Single Instruction, Multiple Data), которая позволяет выполнять инструкции над несколькими данными одновременно.

Поскольку исходные массивы A, B и C состоят из 8-битных знаковых элементов (int8_t), а массив D и результирующий массив F содержат 16-битные элементы (int16_t), перед выполнением арифметических операций над ними необходимо произвести расширение типов данных, то есть распаковку знаковых байтов в знаковые слова. Для корректной распаковки знаковых чисел предварительно формируется маска знака. Для этого используется команда сравнения с нулем.

Кроме функции, которая обрабатывает элементы массива с применением технологии MMX, была реализована функция, которая производит те же самые операции, но посредством обычного цикла. Это необходимо для проверки корректности вычислений.

Программа написана на языке C++ с ассемблерными вставками и представлена в листинге 1.

Листинг 1 – Функция обработки массивов с использованием технологии MMX

__declspec(align(8)) int8_t A[8] = { 1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8 };

__declspec(align(8)) int8_t B[8] = { 2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9 };

__declspec(align(8)) int8_t C[8] = { 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 };

__declspec(align(8)) int16_t D[8] = { 10, -20, 30, -40, 50, -60, 70, -80 };

__declspec(align(8)) int16_t F_mmx[8] = { 0 };

__declspec(align(8)) int16_t F_cpp[8] = { 0 };

__declspec(align(8)) int16_t Aw[8];

__declspec(align(8)) int16_t Bw[8];

__declspec(align(8)) int16_t Cw[8];

__declspec(align(8)) int16_t Sw[8];

void CalcMMX()

{

__asm

{

lea eax, A

movq mm0, qword ptr[eax]

pxor mm1, mm1

pcmpgtb mm1, mm0

movq mm2, mm0

punpcklbw mm2, mm1

lea eax, Aw

movq qword ptr[eax], mm2

movq mm2, mm0

punpckhbw mm2, mm1

lea eax, Aw

movq qword ptr[eax + 8], mm2

lea eax, B

movq mm0, qword ptr[eax]

pxor mm1, mm1

pcmpgtb mm1, mm0

movq mm2, mm0

punpcklbw mm2, mm1

lea eax, Bw

movq qword ptr[eax], mm2

movq mm2, mm0

punpckhbw mm2, mm1

lea eax, Bw

movq qword ptr[eax + 8], mm2

lea eax, C

movq mm0, qword ptr[eax]

pxor mm1, mm1

pcmpgtb mm1, mm0

movq mm2, mm0

punpcklbw mm2, mm1

lea eax, Cw

movq qword ptr[eax], mm2

movq mm2, mm0

punpckhbw mm2, mm1

lea eax, Cw

movq qword ptr[eax + 8], mm2

lea eax, Bw

movq mm0, qword ptr[eax]

lea eax, Cw

movq mm1, qword ptr[eax]

paddsw mm0, mm1

lea eax, Sw

movq qword ptr[eax], mm0

lea eax, Aw

movq mm1, qword ptr[eax]

pmullw mm1, mm0

lea eax, D

movq mm2, qword ptr[eax]

psubsw mm1, mm2

lea eax, F_mmx

movq qword ptr[eax], mm1

lea eax, Bw

movq mm0, qword ptr[eax + 8]

lea eax, Cw

movq mm1, qword ptr[eax + 8]

paddsw mm0, mm1

lea eax, Sw

movq qword ptr[eax + 8], mm0

lea eax, Aw

movq mm1, qword ptr[eax + 8]

pmullw mm1, mm0

lea eax, D

movq mm2, qword ptr[eax + 8]

psubsw mm1, mm2

lea eax, F_mmx

movq qword ptr[eax + 8], mm1

emms

}

}

В данной программе замерялось время работы нескольких итераций двух функций для обработки массива данных с применением технологии MMX и без, а также сравнивались полученные результаты вычислений. Результат работы программы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат работы программы

Как видно из результатов выполнения программы, значения результирующего массива, полученные с использованием технологии MMX, полностью совпадают со значениями, полученными при обычном расчете в цикле. Это подтверждает корректность реализации алгоритма. В данном запуске функция с применением ассемблерных вставок и технологии MMX показала меньшее время выполнения.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно освоена технология MMX для реализации параллельной обработки данных с использованием ассемблерных вставок в языке C++. Были изучены принципы работы с 64-разрядными регистрами, а также правила эффективной распаковки знаковых 8-битных чисел в 16-битные с сохранением знака с помощью инструкций сравнения и межсловной распаковки.

Реализованная программа корректно обрабатывает массивы из нескольких элементов с использованием системы команд MMX, а также демонстрирует преимущества технологии MMX в скорости выполнения арифметических операций над массивом данных.