Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №2

на тему:

«ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА PENTIUM»

БГУИР 6-05-0612-02 113

Выполнил студент группы 453503 ХАЛАМОВ Николай Андреевич

(дата, подпись студента)

Проверил сотрудник каф. Информатики МАКСИМЧИКОВ АРТЁМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 Индивидуальное задание

Цель работы: изучить особенности защищенного режима процессора, получить практические навыки по программированию переключения процессора из реального режима в защищенный и обратно.

Написать программу, переключающую процессор в защищенный режим, выводящую на экран сообщение и затем возвращающую процессор в реальный режим. Вариант задания не предусмотрен.

2 Выполнение работы

После включения питания процессор Pentium работает в реальном режиме (Real Mode), в котором он эмулирует работу процессора Intel 8086: физический адрес формируется как сумма смещения и значения сегментного регистра, сдвинутого на 4 разряда влево, поэтому доступно только 1 Мбайт памяти, а средства защиты отсутствуют. Защищенный режим (Protected Mode) позволяет адресовать до 4 Гбайт физической памяти и обеспечивает защиту сегментов с помощью уровней привилегий. В этом режиме сегментные регистры содержат не адрес сегмента, а селектор, указывающий на дескриптор в таблице дескрипторов.

Описание сегментов хранится в глобальной таблице дескрипторов (GDT, Global Descriptor Table). Каждый дескриптор занимает 8 байт и содержит базовый линейный адрес сегмента, его предел (размер) и байт прав доступа. Положение таблицы в памяти задается регистром GDTR (6 байт: 16-разрядный предел и 32-разрядный линейный базовый адрес), который загружается командой lgdt. Для решения задачи была создана таблица из четырех дескрипторов.

Первый дескриптор с селектором 0x00 является нулевым (его база и предел равны 0, байт доступа 0x00). Второй дескриптор с селектором 0x08 описывает сегмент кода с пределом 0xFFFF и байтом доступа 0x9A. Третий дескриптор с селектором 0x10 описывает сегмент данных и стека с пределом 0xFFFF и байтом доступа 0x92. Четвертый дескриптор с селектором 0x18 описывает видеопамять с базой 0xB8000, пределом 0xFFFF и байтом доступа 0x92.

Байт доступа 0x9A описывает присутствующий в памяти сегмент кода нулевого уровня привилегий, доступный для исполнения и чтения, а байт 0x92 – сегмент данных, доступный для чтения и записи. Так как программа имеет формат COM и адрес сегмента, в который она будет загружена, заранее неизвестен, базовые адреса сегментов кода и данных вычисляются во время работы: значение регистра CS, умноженное на 16, разбивается на части и записывается в соответствующие поля дескрипторов. Дескриптор видеопамяти имеет фиксированную базу 0xB8000, которая является адресом текстового видеобуфера режима VGA 80x25.

Программа устанавливает текстовый видеорежим 80x25 и выводит стартовое сообщение средствами DOS, после чего сохраняет регистры стека и маски прерываний, динамически заполняя базовые адреса дескрипторов GDT. Далее запрещаются все прерывания, загружается регистр GDTR и устанавливается бит PE в CR0, а критический сброс очереди предвыборки команд и загрузка селектора кода в CS выполняются дальним переходом. В защищенном режиме в сегментные регистры загружаются селекторы данных и видеопамяти для прямого вывода сообщения в видеопамять с заданным атрибутом цвета. Для возврата в реальный режим в сегментные регистры загружается селектор с пределом 64 Кбайт, сбрасывается бит PE и выполняется обратный дальний переход, по завершении которого восстанавливаются сохраненные регистры, стек и маски прерываний, выводится финальное сообщение и программа корректно завершается.

Программа написана на языке ассемблера NASM для формата COM и представлена на листинге 1. Переход в защищенный режим и возврат выполняются автоматически, без ожидания нажатия клавиши.

Листинг 1 – Программа переключения процессора в защищенный режим и обратно

[BITS 16]

[ORG 0x100]

section .text

start:

mov ax, 0x0003

int 10h

mov dx, msg_real_start

mov ah, 0x09

int 21h

mov [saved_ss], ss

mov [saved_sp], sp

movzx esp, sp

mov ax, cs

mov [patch_rm_seg], ax

mov ax, cs

movzx eax, ax

shl eax, 4

mov [gdt_code + 2], ax

ror eax, 16

mov [gdt_code + 4], al

mov [gdt_code + 7], ah

mov ax, cs

movzx eax, ax

shl eax, 4

mov [gdt_data + 2], ax

ror eax, 16

mov [gdt_data + 4], al

mov [gdt_data + 7], ah

mov ax, cs

movzx eax, ax

shl eax, 4

add eax, gdt_table

mov [gdtr_addr], eax

in al, 0x21

mov [saved_pic1], al

in al, 0xA1

mov [saved_pic2], al

cli

in al, 0x70

or al, 0x80

out 0x70, al

mov al, 0xFF

out 0x21, al

out 0xA1, al

lgdt [gdtr]

mov eax, cr0

or al, 1

mov cr0, eax

jmp 0x08:pm_entry

pm_entry:

mov ax, 0x10

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

mov esp, stack_top

mov ax, 0x18

mov es, ax

mov si, msg_pm

mov di, (12 * 80 + 22) * 2

mov ah, 0x1F

print_loop:

lodsb

test al, al

jz print_done

mov [es:di], ax

add di, 2

jmp print_loop

print_done:

mov ax, 0x10

mov ds, ax

mov es, ax

mov fs, ax

mov gs, ax

mov ss, ax

mov eax, cr0

and al, 0xFE

mov cr0, eax

db 0xEA

dw rm_entry

patch_rm_seg:

dw 0

rm_entry: ; r-mode

mov ax, cs

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, [saved_ss]

movzx esp, word [saved_sp]

mov al, [saved_pic1]

out 0x21, al

mov al, [saved_pic2]

out 0xA1, al

in al, 0x70

and al, 0x7F

out 0x70, al

sti

mov dx, msg_real_back

mov ah, 0x09

int 21h

mov ax, 0x4C00

int 21h

saved_ss    dw 0

saved_sp    dw 0

saved_pic1  db 0

saved_pic2  db 0

msg_real_start db '1. [Real Mode] Transitioning to Protected Mode...', 13, 10, '$'

msg_pm         db '>>> It is protected mode, goodbye! <<<', 0

msg_real_back  db '2. [Real Mode] Successfully returned to DOS!', 13, 10, '$'

stack_bottom:

times 256 db 0

stack_top:

align 8

gdtr:

gdtr_limit dw gdt_end - gdt_table - 1

gdtr_addr  dd 0

gdt_table:

dq 0

gdt_code:

dw 0xFFFF

dw 0x0000

db 0x00

db 0x9A

db 0x00

db 0x00

gdt_data:

dw 0xFFFF

dw 0x0000

db 0x00

db 0x92

db 0x00

db 0x00

gdt_video:

dw 0xFFFF

dw 0x8000

db 0x0B

db 0x92

db 0x00

db 0x00

gdt_end:

Программа была собрана ассемблером NASM с помощью команды  nasm -f bin lab2.asm -o lab2.com, а затем запущена в эмуляторе DOSBox. Результат корректной работы программы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат работы программы

Как видно из результатов выполнения программы, сообщение «1. [Real Mode] Transitioning to Protected Mode...» выведено в реальном режиме. Строка >>> It is protected mode, goodbye! <<< выведена в центре экрана уже в защищенном режиме путем записи в видеопамять, после чего процессор вернулся в реальный режим, и DOS вывела сообщение «2. [Real Mode] Successfully returned to DOS!».

В программе все прерывания на время работы в защищенном режиме запрещены, поскольку таблица дескрипторов прерываний (IDT) не создавалась. Расширение разрядности адреса (линия A20) включать не требуется, так как все используемые сегменты находятся в пределах первого мегабайта памяти.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были подробно изучены принципы функционирования защищенного режима процессора Pentium, включая механизмы сегментной адресации через селекторы и дескрипторы, организацию глобальной таблицы дескрипторов (GDT) и роль бита PE в регистре CR0. На практике были закреплены навыки программного переключения процессора между реальным и защищенным режимами.

Разработанный алгоритм успешно инициирует защищенный режим, осуществляет прямой вывод текстового сообщения в видеопамять VGA и выполняет корректный возврат в реальный режим для завершения программы в среде DOS. Ключевым практическим выводом стало понимание необходимости предварительной загрузки сегментных регистров дескрипторами с 64-килобайтным лимитом перед сбросом бита PE, а также обязательного восстановления контекста стека и масок прерываний после возвращения в реальный режим.